湖州市红旗景都视频监控及影音系统项目

招 标 文 件

招标文件编号：天方采字2017-022

项目名称：湖州市红旗景都视频监控及影音系统项目

招标人：湖州市房地产开发实业总公司        （盖章）

法定代表人或其委托代理:               （签字或盖章）

招标代理机构：湖州天方造价咨询有限公司     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：2017年11月

目  录

第一章 招标概述 …………………………………………………………3

第二章 投标人须知…………………………………………………………7

一、总  则……………………………………………………………8

二、招标文件…………………………………………………………9

三、投标文件的编制…………………………………………………10

四、开  标……………………………………………………………13

五、评  标……………………………………………………………14

六、定  标……………………………………………………………15

七、合同授予…………………………………………………………16

第三章 评标办法及评分标准………………………………………………17

第四章 合同主要条款………………………………………………………20

第五章 投标格式与附件……………………………………………………24

- 招标概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，现就湖州市红旗景都视频监控及影音系统项目进行公开招标采购。

- 项目编号：天方采字2017-022

招标文件编号：天方采字2017-022

二、招标方式：公开招标

三、采购预算：47.8万元

四、采购内容及数量：

| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 300万像素星光级高清红外筒机 | ★1）最大分辨率2048x1536（公安部型式检验报告证明）； |  | 台 |  | 4 |
|  |  | 2）需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 |  |  |  |  |
|  |  | ★3）最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； |  |  |  |  |
|  |  | ★4）红外补光距离：85米。（公安部型式检验报告证明）； |  |  |  |  |
|  |  | 5）需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 |  |  |  |  |
|  |  | 6）在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。 |  |  |  |  |
|  |  | 7）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）； |  |  |  |  |
|  |  | 8）信噪比：55dB。 |  |  |  |  |
|  |  | 9）102dB宽动态。 |  |  |  |  |
|  |  | 10）需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 11）支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 |  |  |  |  |
|  |  | ★12）设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； |  |  |  |  |
|  |  | 13）需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 |  |  |  |  |
|  |  | 14）设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 15）需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 16）需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 17）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 18）不低于IP67防尘防水等级。 |  |  |  |  |
|  |  | 19）需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 |  |  |  |  |
|  |  | 20）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 21）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |  |  |  |  |
|  |  | ★22）同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/2。（公安部型式检验报告证明）； |  |  |  |  |
| 2 | 红外筒机壁装支架 | 壁装 |  | 套 |  | 4 |
| 3 | 300万像素星光级高清红外半球（一） | ★1）最大分辨率2048x1536（公安部型式检验报告证明）； |  | 台 |  | 27 |
|  |  | 2）需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |  |  |  |  |
|  |  | 3）最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx； |  |  |  |  |
|  |  | ★4）红外补光距离50米； |  |  |  |  |
|  |  | 5）需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps； |  |  |  |  |
|  |  | 6）在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL； |  |  |  |  |
|  |  | 7）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile； |  |  |  |  |
|  |  | 8）需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |  |  |
| 4 | 300万像素星光级高清红外半球（二） | ★1）最大分辨率2048x1536（公安部型式检验报告证明）； |  | 台 |  | 5 |
|  |  | 2）需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |  |  |  |  |
|  |  | 3）最低照度彩色：0.01lx，黑白：0.001lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | ★4）红外补光距离50米； |  |  |  |  |
|  |  | 5）需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps（公安部型式检验报告证明）； |  |  |  |  |
|  |  | 6）在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL（公安部型式检验报告证明）； |  |  |  |  |
|  |  | 7）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile； |  |  |  |  |
|  |  | 8）内置拾音器； |  |  |  |  |
|  |  | 9）需支持本地SD卡存储，最大支持128G； |  |  |  |  |
| 5 | 300万像素电梯半球 | ★1）最大分辨率2048x1536（公安部型式检验报告证明）； |  | 台 |  | 1 |
|  |  | 2）需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |  |  |  |  |
|  |  | 3）最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx； |  |  |  |  |
|  |  | ★4）红外补光距离50米； |  |  |  |  |
|  |  | 5）需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps； |  |  |  |  |
|  |  | 6）在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL； |  |  |  |  |
|  |  | 7）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile； |  |  |  |  |
|  |  | 8）需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 9）需支持本地SD卡存储，最大支持128G； |  |  |  |  |
| 6 | NVR（一） | ★1）可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频（以公安部检测报告为准）； |  | 台 |  | 1 |
|  |  | ★2）可接入总码率不超过80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像(以公安部检测报告为准) |  |  |  |  |
|  |  | ★3）支持2个SATA接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口，1个千兆以太网口，4路报警输入，1路报警输出接口； |  |  |  |  |
|  |  | 4）支持6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； |  |  |  |  |
|  |  | 5）支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； |  |  |  |  |
|  |  | ★6）支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； |  |  |  |  |
|  |  | ★7）支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放（以公安部检测报告为准） |  |  |  |  |
|  |  | 8）可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； |  |  |  |  |
| 7 | NVR（二） | ★1）可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频（以公安部检测报告为准）； |  |  |  | 1 |
|  |  | ★2）可接入总码率不超过250Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像(以公安部检测报告为准) |  |  |  |  |
|  |  | ★3）支持2个SATA接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口，1个千兆以太网口，4路报警输入，1路报警输出接口； |  |  |  |  |
|  |  | 4）支持6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； |  |  |  |  |
|  |  | 5）支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； |  | 台 |  |  |
|  |  | ★6）支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； |  |  |  |  |
|  |  | ★7）支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放（以公安部检测报告为准） |  |  |  |  |
|  |  | 8）可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； |  |  |  |  |
| 8 | NVR（三） | ★1）可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频（以公安部检测报告为准）； |  | 台 |  | 1 |
|  |  | ★2）可接入总带宽不小于512Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； |  |  |  |  |
|  |  | ★3）支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（以公安部检测报告为准）； |  |  |  |  |
|  |  | 4）支持6T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； |  |  |  |  |
|  |  | 5）支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； |  |  |  |  |
|  |  | 6）支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； |  |  |  |  |
|  |  | ★7）支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； |  |  |  |  |
|  |  | 8）支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； |  |  |  |  |
|  |  | 9）可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； |  |  |  |  |
| 9 | 监控级硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 |  | 块 |  | 7 |
| 10 | 24口PoE交换机 | 24口百兆非网管POE交换机，24个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量8.8Gbps,包转发率6.55Mpps,335mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深)，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗12瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术 |  | 台 |  | 1 |
| 11 | 16口PoE交换机 | 16口百兆非网管POE交换机，16个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量7.2Gbps,包转发率5.36Mpps,257mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深)，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术 |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 22寸监视器 | 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； |  | 台 |  | 1 |
|  |  | 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， |  |  |  |  |
|  |  | 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1； |  |  |  |  |
| 13 | 墙柜 | 定制 |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 千兆交换机 | 8口10/100/1000自适应千兆非管理型交换机 |  | 台 |  | 1 |
| 15 | 电梯专用网桥 | 2.4G无线网桥客户端（电梯专用）,无线最大带宽300M，最大覆盖范围500M |  | 对 |  | 1 |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.5 |  | 米 |  | 400 |
| 17 | 辅材 | 完成本项目所需的所有附件材料。 |  | 批 |  | 1 |
| 18 | 设备技术服务费 | 设备技术服务费（含设备调试费、安装材料费、安装施工费、系统调试费、劳动保险费、开票税金）。 |  | 项 |  | 1 |
| 二、报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 总线网络报警主机 | ★1）支持本地8路防区+总线扩展248路防区，共计256路防区报警输入； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | ★2）支持4路本地防区报警输出，可扩展至256路； |  |  |  |  |
|  |  | 3）支持触发器时控输出； |  |  |  |  |
|  |  | ★4）支持两条总线，每条可达2400M （RVV2*1.5mm），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性； |  |  |  |  |
|  |  | ★5）支持定时布撤防，每天8个时段； |  |  |  |  |
|  |  | ★6）支持8个子系统和一个公共子系统； |  |  |  |  |
|  |  | 7）支持主机防拆报警； |  |  |  |  |
|  |  | 8）支持探测器防拆报警（本地8路）； |  |  |  |  |
|  |  | 9）支持1路受控警号（DC12V 750mA）输出； |  |  |  |  |
|  |  | 10）支持CID 报告，支持话机复用； |  |  |  |  |
|  |  | 11）支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； |  |  |  |  |
|  |  | 12）支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略； |  |  |  |  |
|  |  | 13）支持两种传输模式：网络传输、电话线传输； |  |  |  |  |
|  |  | 14）支持2组独立以太网接警中心； |  |  |  |  |
|  |  | 15）支持2组独立电话接警中心； |  |  |  |  |
|  |  | 16）支持Contact ID protocol，支持话机复用； |  |  |  |  |
|  |  | 17）支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）； |  |  |  |  |
|  |  | 18）支持1个安装员用户、1个主用户、199个操作用户； |  |  |  |  |
|  |  | 19）支持16个远程管理用户，1个远程数据通道； |  |  |  |  |
|  |  | 20）支持250条CID报告缓存； |  |  |  |  |
|  |  | 21）支持4500条报警事件记录，500条操作事件和管理操作记录，事件带日期功能； |  |  |  |  |
|  |  | 22）支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护； |  |  |  |  |
|  |  | 23）支持AC220V电源供电,主辅电源可自动切换； |  |  |  |  |
|  |  | 24）支持警号、辅助、键盘等电源保护； |  |  |  |  |
|  |  | 25）支持1路12V/1A辅电输出； |  |  |  |  |
|  |  | 26）支持远程搜索事件日志； |  |  |  |  |
|  |  | 27）支持网络远程升级,且配置数据导入导出； |  |  |  |  |
|  |  | ★28）需提供CCC认证及原厂资料，并加盖原厂公章； |  |  |  |  |
| 2 | 报警主机键盘 | 1）支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； | 个 |  | 1 |  |
|  |  | 2）可针对单防区进行布撤防； |  |  |  |  |
|  |  | 3）通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度； |  |  |  |  |
|  |  | 4）支持在线编程； |  |  |  |  |
|  |  | 5）支持常用操作功能提示； |  |  |  |  |
|  |  | 6）支持防区状态实时显示;； |  |  |  |  |
| 3 | 总线单防区扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 个 |  | 15 |  |
| 4 | 吸顶红外探测器 | 探测范围：7米*360度 | 只 |  | 15 |  |
| 5 | 直连报警软件 | 支持1500防区 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 开关电源 | 开关电源24V | 个 |  | 5 |  |
| 7 | 声闪一体机 | 声光报警器（红/白双色外观） | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 后备电池 | 充电后备电池（12V6.5AH，报警主机专用） | 只 |  | 1 |  |
| 9 | 信号电源线 | RVVP4*1.0 | 米 |  | 1700 |  |
| 10 | 辅助材料 | 完成本项目所需的所有附件材料。 | 批 |  | 1 |  |
| 11 | 设备技术服务费 | 设备技术服务费（含设备调试费、安装材料费、安装施工费、系统调试费、劳动保险费、开票税金）。 | 项 |  | 1 |  |
| 三、会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 |  | 数量 |  |
|  | 三楼大会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 系统类型：12英寸，2分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz 灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB 额定阻抗：8 ohms 最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值) 覆盖角：70° x 100° (H x V) | 只 |  | 2 |  |
| 2 | 辅助音箱 | 系统类型：10英寸，2分频，低频反射式，频率范围(-10 dB)1：50 Hz - 20 KHz，频率响应(±3 dB)1：85 Hz - 17 KHz，灵敏度(1w @ 1m)1：95 dB，额定阻抗：8 ohms，最大声压级输出2：120 dB(峰值:126 dB)，额定输入功率3：300 W/600 W/1200 W (连续/音乐信号/峰值)，覆盖角：70° x 100° (H x V) | 只 |  | 2 |  |
| 3 | 重低音音箱 | 系统类型：18英寸，低频反射式，频率范围(-10 dB)1:32 Hz – 150 Hz，频率响应(±3 dB)1:42 Hz – 150 Hz，灵敏度(1w @ 1m)1:95 dB，额定阻抗:8 ohms，最大声压级输出:124 dB(峰值:130 dB)，额定输入功率2:(连续/音乐信号/峰值) 600 W/ 1200 W/ 2400 W | 只 |  | 1 |  |
| 4 | 主功放 | 采用了高高效的隧道式散热器和双风扇散热系统，采用了Ground life，采用了Crown经典的保护线路，防止短路、空载、开/关机噪音.具备1.4V/0.775V输入灵敏度选择开关，具备桥接/并联/立体声转换开关，功率1000W/675W/2000W(4Ω立体声/8Ω立体声/8Ω桥接) | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 辅助功放 | 4-ohm立体声:750W,8-ohm立体声:500W,8-ohm 桥接单声道:1500W | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 重低音功放 | 4-ohm立体声:750W,8-ohm立体声:500W,8-ohm 桥接单声道:1500W | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 2入6出数码音频处理器，含压缩/限幅/激励/均衡/反馈/延时等功能 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 无线话筒 | UHF双通道无线系统，发射功率可调，带ID编码，120组频率可调，红外对频，距离可调，主机可显示话筒电池用量，面板塑料材质 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 无线会议话筒 | 膜片类型：电容式；指向性：单向性(心型)；工作频率：800.100MHz - 821.600MHz/740.100MHz - 768.400MHz；频率稳定性： +/-0.005% ；振动模式：PLL锁相频率合成 ；调制模式 ：FM；频率响应：100Hz - 15000Hz； 工作距离：无阻隔干扰下30M。 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 调音台 | 12路输入通道，4单声道+4立体声；6个高性能话筒放大器带幻像电源开关；1-4通道内置通道压缩器 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 投影机 | 亮度4000流明/对比度10000:1/标准分辨率1024*768,灯泡寿命5000小时 | 台 |  | 2 |  |
| 12 | 投影机吊架 | 多功能支架 长度950mm-1500mm | 只 |  | 2 |  |
| 13 | 电动银幕 | 16:9玻珠电动遥控，显示面积2.65*1.49 | 套 |  | 2 |  |
| 14 | 银幕升降架 | 遥控电动同步升降、左右零误差、负重大、电子限位、高精度1MM误差 | 套 |  | 2 |  |
| 15 | HDMI分配器 | 根据需要选用 | 台 |  | 1 |  |
| 16 | 音箱吊架 | 安装吊架或壁装架 | 套 |  | 4 |  |
| 17 | 音箱线 | 2.5平方*2带护套 | 米 |  | 300 |  |
| 18 | HDMI成品线 | HDMI高清线2.0版4k，20米 | 根 |  | 2 |  |
| 19 | VGA成品线 | 高清VGA线20米 | 根 |  | 2 |  |
| 20 | 多媒体地插 | 铜制含模块 | 套 |  | 3 |  |
| 21 | LED条屏 | 单红;8900mm*400mm;金属框架； | 块 |  | 1 |  |
| 22 | 机柜 | 600mm*600mm*1600mm | 只 |  | 1 |  |
| 23 | 辅材 | 音频线、网线等各种连接线、卡农头等各种接头、多用插座、PVC管及配件等 | 批 |  | 1 |  |
|  | 四楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 24 | 会议专用音箱 | 系统类型：8英寸，2分频，低频反射式 ；频率范围(-10 dB)1：53 Hz - 17 KHz；频率响应(±3 dB)1：70 Hz - 14 KHz；灵敏度(1w @ 1m)1：88 dB ；额定阻抗：8 ohms；最大声压级输出2：110 dB (峰值：116 dB)；额定输入功率3：150 W/300 W/600 W (连续/音乐信号/峰值)；覆盖范围：110°× 100° (H x V) | 只 |  | 4 |  |
| 25 | 功放 | 4-ohm立体声:450W；8-ohm立体声:330W；8-ohm 桥接单声道:900W | 台 |  | 2 |  |
| 26 | 调音台 | 话筒：4 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：10通道：单声道：4；立体声：3 输出通道：STEREO OUT：2； 母线：立体声：1，AUX[FX]，1 USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程 功耗：22.9W | 台 |  | 1 |  |
| 27 | 无线会议话筒 | 膜片类型：电容式；指向性：单向性(心型)；工作频率：800.100MHz - 821.600MHz/740.100MHz - 768.400MHz；频率稳定性： +/-0.005% ；振动模式：PLL锁相频率合成 ；调制模式 ：FM；频率响应：100Hz - 15000Hz； 工作距离：无阻隔干扰下30M。 | 套 |  | 1 |  |
| 28 | 遥控电动银幕 | 16:9玻珠电动遥控，显示面积2.65*1.49 | 套 |  | 1 |  |
| 29 | 音箱吊架 | 壁装架 | 只 |  | 4 |  |
| 30 | 投影机吊架 | 吸顶投影机吊架支架 长度390-605mm | 只 |  | 1 |  |
| 31 | 音箱线 | 护套，2*1.5平方 | 米 |  | 80 |  |
| 32 | HDMI成品线 | HDMI高清线2.0版4k，10米 | 根 |  | 2 |  |
| 33 | VGA成品线 | 高清VGA线，10米 | 根 |  | 2 |  |
| 34 | 多媒体地插 | 铜制含模块 | 套 |  | 1 |  |
| 35 | 机柜 | 16U玻璃门 | 只 |  | 1 |  |
| 36 | 辅材 | 连接线、接头等 | 批 |  | 1 |  |
|  | 四楼小会议室 |  |  |  |  |  |
| 37 | 会议专用音箱 | 系统类型：8英寸，2分频，低频反射式 ；频率范围(-10 dB)1：53 Hz - 17 KHz；频率响应(±3 dB)1：70 Hz - 14 KHz；灵敏度(1w @ 1m)1：88 dB ；额定阻抗：8 ohms；最大声压级输出2：110 dB (峰值：116 dB)；额定输入功率3：150 W/300 W/600 W (连续/音乐信号/峰值)；覆盖范围：110°× 100° (H x V) | 只 |  | 2 |  |
| 38 | 功放 | 4-ohm立体声:450W；8-ohm立体声:330W；8-ohm 桥接单声道:900W | 台 |  | 1 |  |
| 39 | 数字效果器 | 拥有基本的音量、滤波、压限、延时、回声、混响等音效调节 拥有 48KHz/s 或以上音频采样率，数据传输位深24Bits 或以上 数模/模数信噪比(SNR)100dB(48KHz/s SR) 或以上 模拟输入输出时间间隔低于4.0ms 低输出静噪，可自动调节的噪声门 拥有灵活可调节的音频控制平台 高精准低纹波的模拟供电系统 | 台 |  | 1 |  |
| 40 | 遥控电动银幕 | 16:9玻珠电动遥控，显示面积2.65*1.49 | 套 |  | 1 |  |
| 41 | 音箱吊架 | 壁装架 | 只 |  | 2 |  |
| 42 | 投影机吊架 | 吸顶投影机吊架支架 长度390-605mm | 只 |  | 1 |  |
| 43 | HDMI成品线 | HDMI高清线2.0版4k，10米 | 根 |  | 1 |  |
| 44 | VGA成品线 | 高清VGA线，10米 | 根 |  | 1 |  |
| 45 | 多媒体地插 | 铜制含模块 | 套 |  | 1 |  |
| 46 | 辅材 | 连接线、接头等 | 批 |  | 1 |  |
|  | 三楼小会议室 |  |  |  |  |  |
| 47 | 会议专用音箱 | 系统类型：8英寸，2分频，低频反射式 ；频率范围(-10 dB)1：53 Hz - 17 KHz；频率响应(±3 dB)1：70 Hz - 14 KHz；灵敏度(1w @ 1m)1：88 dB ；额定阻抗：8 ohms；最大声压级输出2：110 dB (峰值：116 dB)；额定输入功率3：150 W/300 W/600 W (连续/音乐信号/峰值)；覆盖范围：110°× 100° (H x V) | 只 |  | 2 |  |
| 48 | 功放 | 4-ohm立体声:450W；8-ohm立体声:330W；8-ohm 桥接单声道:900W | 台 |  | 1 |  |
| 49 | 数字效果器 | 拥有基本的音量、滤波、压限、延时、回声、混响等音效调节 拥有 48KHz/s 或以上音频采样率，数据传输位深24Bits 或以上 数模/模数信噪比(SNR)100dB(48KHz/s SR) 或以上 模拟输入输出时间间隔低于4.0ms 低输出静噪，可自动调节的噪声门 拥有灵活可调节的音频控制平台 高精准低纹波的模拟供电系统 | 台 |  | 1 |  |
| 50 | 遥控电动银幕 | 16:9玻珠电动遥控，显示面积2.65*1.49 | 套 |  | 1 |  |
| 51 | 音箱吊架 | 壁装架 | 只 |  | 2 |  |
| 52 | 投影机吊架 | 吸顶投影机吊架支架 长度390-605mm | 只 |  | 1 |  |
| 53 | HDMI成品线 | HDMI高清线2.0版4k，10米 | 根 |  | 1 |  |
| 54 | VGA成品线 | 高清VGA线，10米 | 根 |  | 1 |  |
| 55 | 多媒体地插 | 铜制含模块 | 套 |  | 1 |  |
| 56 | 辅材 | 连接线、接头等 | 批 |  | 1 |  |
| 57 | 设备技术服务费 | 设备技术服务费（含设备调试费、安装材料费、安装施工费、系统调试费、劳动保险费、开票税金）。 | 项 |  | 1 |  |
| 四、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 编程控制CD机 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 2.自动播放控制，全数码伺服； |  |  |  |  |
|  |  | 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； |  |  |  |  |
|  |  | 4.内置宽频高保真监听扬声器； |  |  |  |  |
|  |  | 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； |  |  |  |  |
|  |  | 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |  |  |  |  |
|  |  | ★所投产品需提供名称有“播放器”字样的国家强制性3C产品认证，且需申请人、制造商、生产厂三者为同一单位，不接受实物和证书不一致的产品投标、不接受贴牌产品投标。并提供证书复印件加盖原厂公章。 |  |  |  |  |
| 2 | 十分区寻呼器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 2.内置10组功率分区，可扩展到300个分区；每组最大可控功率500W，总可控功率5000W； |  |  |  |  |
|  |  | 3.带断电记忆功能，实现上电后恢复选通； |  |  |  |  |
|  |  | 4.10组背景音乐功放和10组报警信号功放输入接口，实现任意数量（1～10台）功放的接入； |  |  |  |  |
|  |  | 5.双色分区状态显示灯，准确指示音乐、寻呼或报警状态； |  |  |  |  |
|  |  | 6.音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放； |  |  |  |  |
|  |  | 7.本地及超远程（1km）分区寻呼功能，实现分区便捷、灵活性； |  |  |  |  |
|  |  | 8.内置两级优先功能的前置放大器，具有两路话筒输入、两路线路输入； |  |  |  |  |
|  |  | 9.内置4音阶的钟声提示音。 |  |  |  |  |
| 3 | 远程分区寻呼话筒 | 1.桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16个数字键和功能键，操作简单； |  |  |  |  |
|  |  | 3.带有钟声提示音提醒及音量调节； |  |  |  |  |
|  |  | 4.可寻呼30个分区,连接十分区寻呼器可扩展到300个区； |  |  |  |  |
|  |  | 5.1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱； |  |  |  |  |
|  |  | 6.可扩展到16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。 |  |  |  |  |
| 4 | 数码编程十分区控制器 | 1.全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； |  |  |  |  |
|  |  | 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； |  |  |  |  |
|  |  | 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； |  |  |  |  |
|  |  | 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； |  |  |  |  |
|  |  | 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； |  |  |  |  |
|  |  | 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，； |  |  |  |  |
|  |  | 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； |  |  |  |  |
|  |  | 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； |  |  |  |  |
|  |  | 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； |  |  |  |  |
|  |  | ★11.提供国家强制性CQC认证证书复印件加盖公章，证书需申请人、制造商、生产厂三者一致，不接受贴牌产品投标。 |  |  |  |  |
|  |  | ★12.投标厂家产品获得中国绿色环保产品荣誉证书（证书须有公共广播等字样），提供证书加盖原厂公章 |  |  |  |  |
| 5 | 十路监听器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 2.10路功率信号输入，监听10个分区，可任意选通所监听的分区声音； |  |  |  |  |
|  |  | 3.内置宽频带高保真扬声器，音质丰满，清晰； |  |  |  |  |
|  |  | 4.具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮； |  |  |  |  |
|  |  | 5.5单位LED电平显示，显示监听的信号输出状态及音量大小。 |  |  |  |  |
| 6 | 十六位电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； |  |  |  |  |
|  |  | 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； |  |  |  |  |
|  |  | 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； |  |  |  |  |
|  |  | 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 |  |  |  |  |
|  |  | ★6.提供国家强制性3C认证证书复印件加盖公章，证书需申请人、制造商、生产厂三者一致，不接受贴牌产品投标。 |  |  |  |  |
| 7 | 合并式带前置广播功放机 | 1.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Au×输入，1通道EMC输入； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 2.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； |  |  |  |  |
|  |  | 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； |  |  |  |  |
|  |  | 4.Mic 1-3, Au× 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； |  |  |  |  |
|  |  | 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； |  |  |  |  |
|  |  | 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.额定输出功率:650W |  |  |  |  |
|  |  | ★8.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用；需提供厂家此功能确认证书-短路过载保护装置确认证并厂家盖章复印件。 |  |  |  |  |
| 8 | 高保真同轴天花扬声器 | 1．额定功率(100V)：2.5W, 5W, 10W, 20W | 只 |  | 20 |  |
|  |  | 2．额定功率(70V)：1.25W, 2.5W, 5W, 10W, 20W |  |  |  |  |
|  |  | 3．变压器阻抗：4KΩ/2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω |  |  |  |  |
|  |  | 4．输入：70V/100V/8Ω |  |  |  |  |
|  |  | 5．灵敏度(1W/1M)：88dB±3dB |  |  |  |  |
|  |  | 6．频率响应(-10dB)：100-20KHz |  |  |  |  |
|  |  | 7．喇叭单元：5"×1 1.5"×1 |  |  |  |  |
| 9 | 控制信号延长器 | 232信号延长器 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 机柜 | 600mm*600mm*1600mm | 只 |  | 1 |  |
| 11 | 广播线 | RVV2*1.5 | 米 |  | 1000 |  |
| 12 | 辅助材料 | 完成本项目所需的所有附件材料。 | 批 |  | 1 |  |
| 13 | 设备技术服务费 | 设备技术服务费（含设备调试费、安装材料费、安装施工费、系统调试费、劳动保险费、开票税金）。 | 项 |  | 1 |  |
| 五、多媒体信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 液晶拼接屏 | ▲1）尺寸：46英寸； | 台 |  | 9 |  |
|  |  | 2）背光源：LED背光； |  |  |  |  |
|  |  | 3）亮度：500CD； |  |  |  |  |
|  |  | 4）对比度：4500：1； |  |  |  |  |
|  |  | 5）分辨率：1920X1080； |  |  |  |  |
|  |  | 6）响应时间≤8ms; |  |  |  |  |
|  |  | ▲7）物理拼接缝:<=5.3MM； |  |  |  |  |
|  |  | 8）显示视角垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； |  |  |  |  |
|  |  | 9）典型功耗：<=150W； |  |  |  |  |
|  |  | 10）支持视频输入VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； |  |  |  |  |
|  |  | 11）支持视频输出：VGA×1，DVI×1，BNC×1； |  |  |  |  |
|  |  | ★12）寿命>=50000小时； |  |  |  |  |
|  |  | 13）液晶拼接显示单元应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁； |  |  |  |  |
|  |  | ★14）液晶拼接显示单元外观设计美观，实用，安全，防尘、防静电、抗干扰及稳定性均有保障，需提供需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书以及权威部门出具的中国环境标志产品（I型）认证证书； |  |  |  |  |
|  |  | ★15）RGB三原色可单独调整，支持12bit的Gamma分别针对RGB独立调整，使显示单元表现的亮度信息和人眼视觉的感觉吻合，色彩更真实。(提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件)； |  |  |  |  |
|  |  | 16）LCD显示单元内置图像硬件处理画中画功能；每个显示单元内可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 |  |  |  |  |
|  |  | 17）显示单元需要支持4K图像显示，支持4K图像通过DP接口环通。 |  |  |  |  |
|  |  | 18）采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余 |  |  |  |  |
|  |  | 19）LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲20）LCD显示单元需提供中国质量认证中心所颁布的中国国家强制产品认证证书（CCC认证证书）； |  |  |  |  |
|  |  | ★21）可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明） |  |  |  |  |
| 2 | 拼接屏支架 | 3行*3列 定制 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 视频分配器 | 支持9路视频信号分配 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 55寸壁挂一体机 | ★1、显示参数：55寸，1920×1080@60Hz，≥400cd/m2； | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 2、CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz； |  |  |  |  |
|  |  | 3、存储参数：内存1G,内置SD卡32G； |  |  |  |  |
|  |  | 4、网络：有线、无线WIF； |  |  |  |  |
|  |  | 5、接口：VGA IN×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1,RJ45 IN×1,RS232×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1； |  |  |  |  |
|  |  | 6、投标产品显示效果出众，具有良好的亮度一致性和色彩一致性，灰度等级≥16级，漏光度≤0.2cd/m2，且具备抗强光干扰功能，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作； |  |  |  |  |
|  |  | ★7、为保证投标产品性能稳定，需提供具有CNAS资质认可的第三方权威检测机构出具的温度适应性、抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落试验检测报告； |  |  |  |  |
|  |  | ★8、投标产品可提供权威机构出具的平均无故障运行时间（MTBF）达到100000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告； |  |  |  |  |
|  |  | ★9、投标产品具备素材管理功能（提供具有CNAS资质认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）： |  |  |  |  |
|  |  | ★10、投标产品具备窗口管理功能（提供具有CNAS资质认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）： |  |  |  |  |
|  |  | ★11、投标产品支持蓝牙、WIFI、3G、4G、LAN网络接入。提供具有CNAS资质认可的第三方权威检测机构出具的检测报告； |  |  |  |  |
|  |  | 12、投标产品支持屏幕保护，防止设备被非法用户操作； |  |  |  |  |
|  |  | ★13、投标产品可以将手机或平板画面直接在终端显示，无需连接信号线。提供具有CNAS资质认可的第三方权威检测机构出具的检测报告； |  |  |  |  |
|  |  | 14、投标产品支持重启，恢复出厂，恢复默认参数，升级，参数配置，素材下载保存路径修改； |  |  |  |  |
|  |  | ★15、投标产品需提供CCC检测报告； |  |  |  |  |
| 5 | 安装支架 | 配套安装支架 | 只 |  | 1 |  |
| 6 | 多媒体信息发布系统 | ★1）适合各种信息发布系统需求； | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 2）支持一对多方式对信息发布终端进行统一管理和信息发布； |  |  |  |  |
|  |  | 3）信息节目单可进行按日/周/自定义以及轮播等多种灵活的日程安排进行播放，信息播放的管理可更加方便高效； |  |  |  |  |
| 7 | HDMI成品线 | HDMI高清线2.0版4k，10米 | 根 |  | 10 |  |
| 8 | HDMI延长器 | HDMI信号延长器 | 对 |  | 1 |  |
| 9 | 辅助材料 | 完成本项目所需的所有附件材料。 | 批 |  | 1 |  |
| 10 | 设备技术服务费 | 设备技术服务费（含设备调试费、安装材料费、安装施工费、系统调试费、劳动保险费、开票税金）。 | 项 |  | 1 |  |

五、 质保期：2年

六、合格投标人的资格要求

投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。

▲投标人的特定条件：

1、投标人资质要求：具备安全技术防范资信等级三级及以上资质。

七、招标文件的领取时间及地点:

时间：2017年11月7日至2017年11月10日(双休日及法定节假日除外)。

上午：8:30-11:00    下午：14:30-16:30。

地点：湖州天方造价咨询有限公司（湖州市大线场路88号天民商座A座419室 ）。

售价：招标文件工本费500元，售后不退。

八、获取招标文件时必须提供以下材料（均须加盖单位公章）：

- 1、有效的企业营业执照、安全技术防范资信等级三级及以上资质证书（原件、复印件加盖公章各一份）；

2、投标单位企业介绍信、法定代表人授权委托书及被授权人身份证（原件、复印件各1份并加盖公章）；

3、供应商市场行为信誉情况承诺表（具体格式详见招标文件，原件一份）；

4、投标人需提供检察院出具的近2年无行贿行为记录及无行贿犯罪记录查询结果告知函（在湖州设有分公司的外地企业可在湖州当地检察院查询，投标截止日前二个月内有效）（原件、复印件加盖公章各一份）；

5、投标人所投主要监控、背景音乐、多媒体信息发布系统的产品须具有原厂针对本项目的授权（授权书原件、复印件各1份并加盖公章）

6、投标人名称、地址、联系人、联系电话、传真及邮箱。

以上资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可。资格认定由招标代理机构进行初审，最终由评标委员会根据投标文件认定。

九、投标保证金：

投标保证金人民币 10000.00 元（需在开标之前到账）。

投标保证金应从投标人的银行帐户中汇出，汇入本项目招标代理机构指定的银行帐户中。投标保证金由投标人帐户汇至：

账户名称：湖州天方造价咨询有限公司

开户银行：湖州银行南园支行

银行帐号：800015548000182

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2017年11月14日9：30时前将投标文件密封送交到湖州天方造价咨询有限公司开标室开标（湖州市大线场路88号天民商座A座4楼），逾期送达或未密封将拒绝接收。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2017年11月14日9：30时在湖州天方造价咨询有限公司开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十二、招标文件下载地址：
    湖州建设信息网:http://www.hzjs.gov.cn

十三、业务咨询：

采购单位：湖州市房地产开发实业总公司

联系人：李主任    电话：0572-2559821

招标代理机构：湖州天方造价咨询有限公司

联系人：小张       电话：0572-2053316     传真：0572-2053316

湖州市房地产开发实业总公司

湖州天方造价咨询有限公司

2017年11月8日

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市红旗景都视频监控及影音系统项目 |
| 2 | 采购内容：视频监控及影音系统项目 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、代理费3500元整由中标人支付。 |
| 4 | 投标保证金：人民币10000.00元整。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2017年11月9日16时前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑，否则逾期视为默认。招标人将于截止时间5日前组织答疑；答疑的内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标人将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 采购预算：47.8万元 |
| 7 | 投标文件组成：投标文件由报价文件、技术文件、商务文件、资信及其他文件四部分组成；“报价文件”与“技术文件、商务文件、资信及其他文件”正本各1份，副本各2份；包装请参照本采购文件“投标文件的包装、递交、修改和撤回”。 |
| 8 | 投标截止时间：2017年11月14日9:30时前； 投标文件递交地点：湖州天方造价咨询有限公司开标室开标（湖州市大线场路88号天民商座A座4楼）。 |
| 9 | 开标时间：2017年11月14日9:30时前，逾期作自动放弃； 地点：湖州天方造价咨询有限公司开标室开标（湖州市大线场路88号天民商座A座4楼）。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 11 | 评标结果确定中标人后依法公示，将评标结果公示于： 湖州建设信息网:http://www.hzjs.gov.cn |
| 12 | 中标通知书：公示结束无疑义后，向中标单位发中标通知书。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:在合同签订时中标人须同时提供履约保证金，按合同总金额的 10 %计收，项目竣工且验收合格无误后5日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 付款方式：详见合同主要条款第十三条 |
| 18 | 投标文件有效期：60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州市红旗景都视频监控及影音系统项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：见前附表6。

- （三）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的湖州市房地产开发实业总公司（“采购单位”）和湖州天方造价咨询有限公司（“代理机构”）。

2.“投标人” 系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款，如投标人不能响应或负偏离，将以无效标处理。

6.投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- （四）招标方式

本次招标采用自行公开招标方式进行。

- （五）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（六）投标费用

投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用（含代理费），不论中标与否，招标采购单位在任何情况下不承担有关费用。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

1、多家投标单位参加投标，如其中两家或两家以上投标单位的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过初步审查后的报价最低一家为有效供应商，当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的招标项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处

中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

- （九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

- 招标文件的组成

1.招标采购概述

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间7天前以书面形式要求招标人澄清，否则逾期视为默认。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 5日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构（指代理机构），不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件、资信及其他文件和报价文件四部份组成。

1、技术文件

一、方案与措施

（1）对本项目系统总体功能说明。（包括：功能说明、性能指标及设备选型说明质量、性能、价格、外观等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）保证工期的施工组织方案；

（3）保证采购质量的技术力量和技术措施；

（4）项目实施人员一览表；

（5）确保供货的措施与方案；

（6）投标人建议的运输及验收的方案；

（7）对本项目合理化建议和改进措施；

（8）投标单位认为需要说明的其它内容；

二、投标货物(设备)中部件整体性能偏离表；

三、投标货物(设备)技术指标参数偏离表；

四、投标货物技术规范和技术要求响应情况；

五、投标货物（设备）组成清单；

六、技术资料、彩本（页）等（如有）；

七、投标人认为要说明的其他内容。

2、商务文件

（1）技术服务、技术培训的内容和措施；

（2）售后服务承诺（质保期内售后服务的承诺，质保期外售后服务的承诺说明。其中必须包括故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间等。投标人在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准）；

（3）优惠条件：投标人承诺给招标人的各种优惠条件，包括：售后服务、备品备件等方面的优惠；

（4）商务响应表。

3、资信及其他文件

（1）投标声明书；

（2）安全技术防范资信等级证书；

（3）法定代表人授权委托书，被授权人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）（复印件加盖公章）；

（4）投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；

（5）有效的企业营业执照（复印件加盖公章，原件备查）；

（6）由检察院出具的近2年无行贿行为记录及无行贿犯罪记录查询结果告知函（在湖州设有分公司的外地企业可在湖州当地检察院查询，投标截止日前二个月内有效）（复印件加盖公章）；

（7）投标单位业绩（2014年1月1日至今的合同复印件加盖公章，原件备查）；

（8）企业资信证书，如信誉、荣誉、资质证书等（复印件加盖公章，原件备查）；

（9）投标单位市场行为信用情况承诺表。

（10）投标人针对资信需要说明的其他材料。

4、报价文件

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）开标一览表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他材料。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- ▲（三）投标报价

1、所有报价均应使用人民币（元）表示。

2、投标人应按拟投标产品的规格型号、数量分别列明单价和总价，不得缺项和漏项。

3、投标人的报价是履行合同的最终价格，应含组装配套费、货物价款、途中运输费、卸车费、税费、建设与施工费用、维护费等相关一切费用，本次建设及施工费为一次性费用包干，今后涉及因道路开挖、线缆布放、交换设备等建设施工费用将不再追加费用（甲方要求变更的除外），凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6、投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

7、投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：详见招标公告。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）无故不参加投标的；

（2）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（3）未按规定提交履约保证金的；

（4）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（6）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（7）拒绝履行合同义务的；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按技术文件、商务资信及其他文件、投标报价文件正本1份，副本2份分别编制并装订成册。技术文件、商务资信及其他文件可合并装订，报价文件必须单独装订。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人可按技术文件商务资信及其他文件三部分密封封装投标文件，投标报价文件必须单独装订、密封。一式三份，其中正本一份，副本二份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术文件、商务资信及其他文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、有下列情况之一的，对投标人作无效标处理。

（1）未按规定交纳投标保证金的；

（2）投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

（3）未按照招标文件规定的要求装订、密封、签署、盖章的；

（4）超出服务能力投标的;

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（11）投标有效期、施工工期、工程质量等条款不能满足招标文件要求的；

（12）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）投标人存在不良行为记录正在被公示或在报名日期前一年被有关行政主管部门行政处罚，但在《供应商市场行为信用情况承诺表》中不如实反映的；

（14）投标文件正、副本内容不一致的；

（15）投标文件由评标委员会一致认定为活页装订的；

（16）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的或低于市场平均价的；

（17）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（18）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（19）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（20）报价超出采购预算金额（最高限价）的；

（21）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

2、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

如投标截止时间后参加投标的单位不足三家的，按《浙江省财政厅浙江省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》第7条规定执行。

（二） 开标程序：

1、开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标单位委托的监督人员检查投标文件密封的完整性；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信及技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6、资信及技术文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7、由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、代理机构开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程及结果。

9、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家3人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人，本项目由采购人授权的评标委员会直接确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

（二）中标通知书

1.确定中标人后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金（招标文件另有约定除外），否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3. 履约保证金在合同履行完毕,项目验收合格无误后5日内无息退还。

八、踏勘现场

本项目不组织集中，各投标人可自行踏勘，费用自行承担并计入投标总价。

- 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市红旗景都监控安防及视频影音系统项目。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由招标人授权评标委员会直接确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

1、价格分（30分）

（1）有效标的确定

- 在评定商务标分值前，由评标委员会先对商务标初步评审，存在以下情况之一的，作无效标处理：

- 1.1 投标人的投标报价书对招标人的项目名称、计量单位、数量等进行更改的；

1.2投标单位的有效报价高于招标控制价的；

1.3凡有效投标报价低于平均报价(平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值)8％及以上，其投标作无效标处理。

按以上要求进行所有评审后，在有效投标报价中去除无效标后，剩余为有效合理投标。

（2）报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝评标基准价/有效投标价格×价格权值×100%(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

（3）技术分（37分）、商务分（14分）、资信及其他分19分），共70分

（4）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：
技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 37分 |
| 1． | 服务方案 | - 投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-3分； - 投标人提供本项目完善的设备平面布置图、系统图、网络拓扑图，评委根据图纸的正确性及合理性进行评定：0-4分； 3、确保按期完工的组织措施：0-0.5分； 4、确保供应货物质量的措施：0-0.5分； 5、与货物需方单位的配合：0-0.5分； 6、投入本项目施工设备情况：0-0.5分； 7、确保项目整体实施的人员配备，实施人员数量配备充足、组织架构完整的得1分，实施人员数量配备欠缺扣 0.5-1分。评委根据描述情况进行评分；实施队伍中具有建设管理部门颁发的安全员、施工员、材料员、资料员等证书的，每项得0.5分，最多得2分（必须为投标人在职员工，提供近三个月社保证明，未提供不得分）；0-3分。 |  | 0-12分 |
| 2． | 投标货物技术性能 | 1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分15分； 2、优于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当加分，每优于一项加0.5分，最高加5分；需提供相关证明材料。 3、低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分，重要性要求条款(标有“★”记号)每低于一项扣1分，非重要偏离每低于一项扣0.5分，扣完该项得分为止； 4、评委根据投标货物整体性能比较评分,最多得5分； |  | 0-25分 |
| 二 | 商务分 |  |  | 14分 |
| 1 | 售后服务 | 1、操作培训承诺：0-0.5分 2、售后服务承诺：0-0.5分 3、 确保项目合同期内维护服务人员数量及工具配备:0-1分；（提供近三个月人员社保证明） 4、质保期响应招标文件规定得1分；每超过一年加1分，最高得3分；0-3分。 5、维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后2小时现场响应得1分，每减少0.5小时加0.5分，最高得2分；每增加1小时扣0.5分，扣完为止；0-2分。 6、售后服务网点：投标人公司或分公司设在湖州地区的得3分，投标单位承诺在成果公告发出后15天内在湖州本地设立售后服务机构的得2分；不提供不得分。 （须提供详细的网点全称、营业执照复印件并加盖投标人公章、联系人、联系方式等相关证明材料）。0-3分。 - 投标人提出的对采购项目有建设性的承诺:0-4分 |  | 0-14分 |
| 三 | 资信及其他分 |  |  | 19分 |
| 1． | 政策分 |  | 1、投标产品属于回收利用资源加工制作的，得1分； 2、投标产品属于中小企业生产的，得1分； 3、投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，得1分； 政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据（例：可参照“工信部联企业2011-300号”针对中小企业划型标准规定等文件），如未提供则不得加分。 | 0-3分 |
| 2． | 企业业绩 |  | 评委根据投标人2014年1月1日至今同类项目（智能化或安防）的工程业绩（金额）进行评定（提供中标通知书及合同复印件并加盖投标人公章。相应原件需随身携带，以备核验，届时未当场提供相应原件的，该部分评分时不予认可）。 投标人提供的同类项目合同销售金额达到本项目采购预算金额的得1分；每超过预算金额100%的加0.5分，最多加2分（不重复计分）。 | 0-2分 |
| 3. | 企业资质能力 |  | 1、投标人具备安全技术防范资信等级一级的得2分，具备安全技术防范资信等级二级的得1分。0-2分。 2、投标人具备电子与智能化工程专业承包壹级资质的得2分，具备电子与智能化工程专业承包贰级资质的得1分。0-2分 3、投标人具备安全生产许可证的得1分；具备信息系统集成及服务资质的得1分。0-2分 4、投标人获得过省级优秀工程奖得1分，国家级奖项（鲁班奖或詹天佑奖）得2分，最高得2分。0-2分 以上证书提供复印件并加盖投标人公章，以上证书未提供不得分。 | 0-8分 |
| 4. | 人员资质 |  | 1、投标人的项目经理具备机电一级建造师证书得2分，具备机电二级建造师证书得1分，最高得2分。 2、投标人项目技术负责人具备建筑智能专业高级工程师职称得2分。 以上人员必须为投标人在职员工，须提供相关人员资质证书及有效社保证明，未提供不得分。 | 0-4分 |
| 5. | 企业信誉 |  | 评委按投标人提供的2014年1月1日至今有效的信用等级证书进行评分（复印件并加盖投标人公章）：具有最AAA级的得1分，具有AA级得0.5分, 具有A级的得0.2分；未提供不得分（提供复印件并加盖公章） | 0-1分 |
| 6. | 投标文件质量 |  | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐（活页装订的将被拒绝）、复印及扫描件字迹清晰、符合采购文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与采购文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分； | 0-1分 |

注：提供证书复印件并加盖投标人公章。证书未提供的不得分（开标时原件备查）。

（五）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 第四章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

项目名称：                  项目编号：                 合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据湖州天方造价咨询有限公司关于湖州市红旗景都视频监控及影音系统项目公开招标的结果，签署本合同。

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，需方在供方完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切设备、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“需方”系指具体使用货物和接受服务的使用单位（即采购人）；

1.6“供方”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体（即供应商）；

2、合同项目与内容

项目名称：

项目内容：

3、供货时间与交货地点

3.1供货时间： 30日历天（包括设备采购及建设、施工时间）。

3.2地点：

4、标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5、技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6、专利权

供方应保证甲方在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。

7、包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8、装运标记

8.1供方应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9、装卸要求

除合同另有规定外，供方提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供方承担。

10、装运条件

供方负责安排运输，运输中的一切费用由供方承担；

11、装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知需方。具体安装时间以需方通知为准。

12、货物就位

供方负责所供货物就位，如受条件影响就位，供方负责货物拆装，就位一切费用供方负责。

13、付款方法和条件

付款方式应优于下列付款条件，当付款方式劣于下列要求则视为不响应本次招标：

合同签订后，支付合同价的10%作为预付款，货到工地后，支付至合同价的40%，安装调试验收合格后支付至合同款的80%，结算审计并三方书面确认后支付至决算的95%，剩下的5%作为质保金，于质保期满后付清。

14、支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为所签合同的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

15、技术服务及货物的安装、调试

15.1供方应负责安排需方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供方提出建议；

15.2合同所指的货物到达需方工地现场后，供方应在收到需方通知后，派专业安装技术人员前往需方现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供方自理。

16、售后服务及承诺

16.1供方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.2质保期为验收合格后2年。在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担；

在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担；

16.3货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.4供方在收到需方维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

17、备件

正如合同条款所规定，供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图等相关技术资料。

18、技术质量保证

18.1供方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给需方；

18.3质保期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供方对提供的货物执行一定的保质期限，供方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供方承担；

18.5需方应尽快以书面形式通知供方由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方负责。

19、检验和测试

19.1需方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明需方要求进行的检验和测试。需方应及时以书面形式把检验或需方测试代表的身份通知供方；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给需方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

20、验收

20.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取需方同意后，按双方商定的标准执行。

20.2 验收费用由供方承担。

21、索赔

21.1如果供方对偏差负有责任而需方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用，同时，供方应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受，如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将以合同付款中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

22、迟交货

22.1需方的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供方。供方需按照需方提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供方可在不改变品牌并获取需方书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知需方，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供方按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，需方由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，需方应赔偿由此给供方所造成的直接损失费用。

23、不可抗力

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24、税

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

25、供方履约延误

25.1供方应按照“供货计划一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供方不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26、误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），累计在合同价款中扣除。

27、违约终止合同

27.1在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

27.2如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

27.3如果供方未能履行合同规定的其它任何义务；

27.4如果需方认为供方在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

27.4.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

27.4.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害需方利益的行为。

27.5如果需方根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

28、仲裁

28.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，供需双方应通过友好协商解决，如从协商开始15天内仍不能解决，双方应将争端提交湖州市仲裁委员会仲裁、；

28.2如果提请仲裁，仲裁裁决书应为终局裁决，对双方均有约束力；

28.3仲裁费用应由败诉方负担；

28.4在仲裁期间，除进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

29、转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到需方的书面同意后，供方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。需方有绝对权力阻止分包。虽然需方之前未有阻止分包，需方仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供方承担的责任，供方仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供方按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

30、适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

31、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

32、合同生效及其他

32.1本合同经双方法人及法定代表人签字、盖章生效；

32.2本合同一式份，均具有同等法律效力，需方执份，供方执份。

甲方：（公章）                           乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                  　 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                     委托代理人：（签字）

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

# 第六章  投标文件格式与附件

- （注：未提供格式的格式自拟）

- 一、所有投标文件外层包装封面格式：

（正本/或副本）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：技术文件/商务文件资信及其他文件/报价文件

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2、技术文件目录

一、方案与措施

（1）对本项目系统总体功能说明（包括：功能说明、性能指标及设备选型说明质量、性能、价格、外观等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）保证工期的施工组织方案；

（3）保证采购质量的技术力量和技术措施；

（4）项目实施人员一览表；

（5）确保供货的措施与方案；

（6）投标人建议的运输及验收的方案；

（7）对本项目合理化建议和改进措施；

（8）投标单位认为需要说明的其它内容；

二、投标货物(设备)中部件整体性能偏离表；

三、投标货物(设备)技术指标参数偏离表；

四、投标货物技术规范和技术要求响应情况；

五、投标货物（设备）组成清单；

六、技术资料、彩本（页）等（如有）；

七、投标人认为要说明的其他内容。

技术文件格式：（未提供的格式自拟）

一、方案与措施

（1）对本项目系统总体功能说明

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

（2）保证工期的施工组织方案

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

（3）保证采购质量的技术力量和技术措施

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

（4）项目实施人员一览表

工程名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、相关人员证书复印件附后。

3、项目实施人员需提供由社保机构出具的由本单位为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明。

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

（5）确保供货的措施与方案

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

（6）投标人建议的运输、验收的方案

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

（7）对本项目合理化建议和改进措施

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

（8）投标单位认为需要说明的其它内容

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

- 投标货物(设备)中部件整体性能偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 部件 | 招标文件要求 | 投标文件 实际响应 | 偏离情况 | 偏离 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备) 中部件性能偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

三、投标货物(设备)技术指标参数偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

四、投标货物技术规范和技术要求响应情况

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

五、投标货物（设备）组成清单

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

六、技术资料、彩本（页）等（如有）

七、投标人认为要说明的其他内容

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 3、商务文件目录

（1）技术服务、技术培训的内容和措施

（2）售后服务承诺（质保期内售后服务的承诺，质保期外售后服务的承诺说明。其中必须包括故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间等。投标人在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准）

（3）优惠条件：投标人承诺给招标人的各种优惠条件，包括：售后服务、备品备件等方面的优惠

（4）商务响应表。

商务文件格式：（未提供的格式自拟）

（1）技术服务、技术培训的内容和措施

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：  年  月  日

（2）售后服务承诺

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：  年  月  日

（3）优惠条件

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：  年  月  日

（4）商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人承诺及偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物建设与施工质保期 | 2年 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 工期及地点 | 工期： 地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：  年  月  日

- 4、资信及其他文件目录

（1）投标声明书；

（2）安全技术防范资信等级证书；

（3）法定代表人授权委托书，被授权人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）（复印件加盖公章）；

（4）投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；

（5）有效的企业营业执照（复印件加盖公章，原件备查）；

（6）由检察院出具的近2年无行贿行为记录及无行贿犯罪记录查询结果告知函（在湖州设有分公司的外地企业可在湖州当地检察院查询，投标截止日前二个月内有效）（复印件加盖公章）；

（7）投标单位业绩（2014年1月1日至今的合同复印件加盖公章，原件备查）；

（8）企业资信证书，如信誉、荣誉、资质证书等（复印件加盖公章，原件备查）；

（9）投标单位市场行为信用情况承诺表。

（10）投标人针对资信需要说明的其他材料。

资信及其他文件格式：（未提供的格式自拟）

（1）投标声明书

致：           （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我         （姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目的维修服务、质量等方面的重大决策和事项有：

4、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近两年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

法定代表人签字：

年     月    日

（2）安全技术防范资信等级证书

（3）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （招标人）的                              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：          年龄：

身份证号码：                    职务：

联系电话：                      邮箱：

传真：

投标人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

被授权人社保证明

（4）投标保证金

（5）经有关部门年检通过的企业营业执照及税务登记证

（6）检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函

（7）投标单位业绩

（自2014年4月1日以来企业同类业绩）

| 采购单位名称 | 货物或设备名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位负责人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2、提供合同复印件并加盖投标人公章，原件备查。

授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

（8）企业资信证书

（9）投标单位市场行为信用情况承诺表

| 投（竞）标供应商名称 |  |  | 企业资质等级 (如有) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 拟投（竞）标 项目名称 |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无被录入检察机关行贿犯罪档案的情况 |  |  |  |
|  | 有无在一年内有二次以上（含二次）在招投标活动中，有行贿、受贿行为受到记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无在一年内有三次以上（含三次）下列情形受到记录公示的情况 ①在招投标活动中有串标、围标、抬标等违法行为的； ②在招投标活动中，有泄露应保密的资料、信息等或采用不正当手段获取有关保密资料等行为的； ③有提供虚假证明或资料、出具虚假报告或签单等弄虚作假行为的； ④供应商中标后，有非法转包、违法分包中标标的等行为的； ⑤不按合同规定履行义务（因不可抗力引起的除外），情节严重的； ⑥其它被各招投标活动行业监管部门做出“公示期内不得参加招投标活动”处理的不良行为。 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，正在公示期内的情况 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，在公示期外、两年内的情况 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，但未注明公示期限的情况 |  |  |  |
|  | 有无前述所列不良行为之外其它不良行为受到记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无公示期内再次发生不良行为被记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无各行业招投标活动相关法律、法规、制度规定的不得参加本行业招投标活动的行为 |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 竞标单位 声明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目竞标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日期： 年 月 日 |  |  |

注：1、本表格须在投标报名时提交，并作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”；若有，须另行附页按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

（10）投标人认为要说明的其他内容

5、报价文件外包装封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 报价文件目录：

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）开标一览表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

报价文件格式：（未提供的格式自拟）

（1）投标函

致：             （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人_____                 （投标人名称）提交技术文件、商务文件、资信及其他文件、报价文件正本各一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：___________   邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

（2）投标报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 设备或材料名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万像素星光级高清红外筒机 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 红外筒机壁装支架 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 300万像素星光级高清红外半球（一） | 台 | 27 |  |  |
| 4 | 300万像素星光级高清红外半球（二） | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 300万像素电梯半球 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | NVR（一） | 台 | 1 |  |  |
| 7 | NVR（二） | 台 | 1 |  |  |
| 8 | NVR（三） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 监控级硬盘 | 块 | 7 |  |  |
| 10 | 24口PoE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 16口PoE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 22寸监视器 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 墙柜 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 电梯专用网桥 | 对 | 1 |  |  |
| 16 | 电源线 | 米 | 400 |  |  |
| 17 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 设备技术服务费 | 项 | 1 |  |  |
| 二、报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总线网络报警主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 报警主机键盘 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 总线单防区扩展模块 | 个 | 15 |  |  |
| 4 | 吸顶红外探测器 | 只 | 15 |  |  |
| 5 | 直连报警软件 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 开关电源 | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 声闪一体机 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 后备电池 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 信号电源线 | 米 | 1700 |  |  |
| 10 | 辅助材料 | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 设备技术服务费 | 项 | 1 |  |  |
| 三、会议室音视频系统 |  |  |  |  |  |
|  | 三楼大会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 辅助音箱 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 重低音音箱 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 主功放 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 辅助功放 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 重低音功放 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 无线会议话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 投影机 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 投影机吊架 | 只 | 2 |  |  |
| 13 | 电动银幕 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 银幕升降架 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | HDMI分配器 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 音箱吊架 | 套 | 4 |  |  |
| 17 | 音箱线 | 米 | 300 |  |  |
| 18 | HDMI成品线 | 根 | 2 |  |  |
| 19 | VGA成品线 | 根 | 2 |  |  |
| 20 | 多媒体地插 | 套 | 3 |  |  |
| 21 | LED条屏 | 块 | 1 |  |  |
| 22 | 机柜 | 只 | 1 |  |  |
| 23 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
|  | 四楼会议室 |  |  |  |  |
| 24 | 会议专用音箱 | 只 | 4 |  |  |
| 25 | 功放 | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 无线会议话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 遥控电动银幕 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 音箱吊架 | 只 | 4 |  |  |
| 30 | 投影机吊架 | 只 | 1 |  |  |
| 31 | 音箱线 | 米 | 80 |  |  |
| 32 | HDMI成品线 | 根 | 2 |  |  |
| 33 | VGA成品线 | 根 | 2 |  |  |
| 34 | 多媒体地插 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 机柜 | 只 | 1 |  |  |
| 36 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
|  | 四楼小会议室 |  |  |  |  |
| 37 | 会议专用音箱 | 只 | 2 |  |  |
| 38 | 功放 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 数字效果器 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 遥控电动银幕 | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 音箱吊架 | 只 | 2 |  |  |
| 42 | 投影机吊架 | 只 | 1 |  |  |
| 43 | HDMI成品线 | 根 | 1 |  |  |
| 44 | VGA成品线 | 根 | 1 |  |  |
| 45 | 多媒体地插 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
|  | 三楼小会议室 |  |  |  |  |
| 47 | 会议专用音箱 | 只 | 2 |  |  |
| 48 | 功放 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 数字效果器 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 遥控电动银幕 | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 音箱吊架 | 只 | 2 |  |  |
| 52 | 投影机吊架 | 只 | 1 |  |  |
| 53 | HDMI成品线 | 根 | 1 |  |  |
| 54 | VGA成品线 | 根 | 1 |  |  |
| 55 | 多媒体地插 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 57 | 设备技术服务费 | 项 | 1 |  |  |
| 四、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 编程控制CD机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 十分区寻呼器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 远程分区寻呼话筒 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 数码编程十分区控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 十路监听器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 十六位电源时序器 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 合并式带前置广播功放机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 高保真同轴天花扬声器 | 只 | 20 |  |  |
| 9 | 控制信号延长器 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 机柜 | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 广播线 | 米 | 1000 |  |  |
| 13 | 辅助材料 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 设备技术服务费 | 项 | 1 |  |  |
| 五、多媒体信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接屏 | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 视频分配器 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 55寸壁挂一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 安装支架 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 多媒体信息发布系统 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | HDMI成品线 | 根 | 10 |  |  |
| 8 | HDMI延长器 | 对 | 1 |  |  |
| 9 | 辅助材料 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 设备技术服务费 | 项 | 1 |  |  |
| 汇总金额（人民币：元） |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：   年   月   日

（3）开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （人民币：元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、购买及制作标书费、税费、施工建设费用、维护费等一切相关费用。

3、投标总价为各明细表的汇总，应与全部价格的总和一致。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年   月   日

（4）投标人需要说明的其他内容